酮洛芬肠溶胶囊

Tongluofen Changrong Jiaonang

Ketoprofen Enteric-coated Capsules

书页号：2005年版二部－801

[修订]

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾68.0g，加水溶解并稀释至1000ml，用磷酸调节pH值至3.5±0.05）－乙睛－水（2：43：55）为流动相；检测波长为255nm。理论板数按酮洛芬峰计算不低于2000。

测定法  取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量（约相当于酮洛芬25mg），加流动相适量，超声处理20分钟使酮洛芬溶解，用流动相定量稀释制成每1ml中含酮洛芬约0.1mg的溶液，摇匀，滤过，精密量取续滤液10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另精密称取酮洛芬对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。