重酒石酸去甲肾上腺素

Zhongjiushisuan Qujia Shenshangxiansu

Noradrenaline Bitartrate

书页号：2005年版二部－417

[增订]

【检查】有关物质  取本品，加流动相A溶解并稀释制成每1ml中含5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加流动相A稀释制成每1ml中含15μg的溶液，作为对照溶液；另取本品10mg，加0.1mol/L盐酸溶液5ml使溶解，量取1ml，加浓过氧化氢溶液0.1ml，在紫外光灯（254nm）下照射90分钟，用流动相A稀释至10ml，摇匀，作为系统适用性试验溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.05%庚烷磺酸钠溶液（用磷酸调节pH值至2.2）为流动相A，0.05%庚烷磺酸钠溶液-乙腈（1:1）（用磷酸调节pH值至2.4）为流动相B，照下表进行梯度洗脱，检测波长为280nm，流速为1.5ml/min。量取系统适用性试验溶液20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，主成分峰的保留时间应为11分钟左右，主成分峰后应出现一个未知降解产物峰与去甲肾上腺酮峰，去甲肾上腺酮峰对主成分峰的相对保留时间约为1.3，理论板数按去甲肾上腺素峰计算应不低于5000，主成分峰与相邻杂质峰之间的分离度应符合规定。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%，再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液色谱图中如显去甲肾上腺酮峰，其峰面积乘以0.3后不得大于对照溶液主峰面积的1/3（0.1%），其他单个杂质峰的峰面积不得大于对照溶液主峰峰面积的1/3（0.1%）；所有杂质总量不得过0.3%（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积1/6倍的峰可忽略不计）。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 98 | 2 |
| 1 | 98 | 2 |
| 20 | 70 | 30 |
| 25 | 50 | 50 |
| 25.1 | 98 | 2 |
| 35 | 98 | 2 |