门冬酰胺

Mendongxian’an

Asparagine

书页号：2005年版二部－30

[修订]

【检查】  其他氨基酸　取本品0.25g，置10ml量瓶中，加水适量，微温使溶解（不超过40℃），放冷，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，置200ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；另取谷氨酸25mg，置10ml量瓶中，加水适量使溶解，加供试品溶液1ml，加水稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性试验溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述三种溶液各5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以冰醋酸-水-正丁醇(1：1：2)为展开剂，展开至少10厘米，晾干，110℃加热15分钟，喷以0.2%茚三酮的正丁醇-2mol/L醋酸溶液（95：5）混合溶液，在110℃加热10分钟。系统适用性试验溶液应显示两个清晰分离的斑点，供试品溶液所显杂质斑点的颜色，与对照溶液的主斑点比较，不得更深(0.5％)。

[增订]

【检查】  铵盐  取本品10mg，置直径约4cm的称量瓶中，加水1ml使溶解，称量瓶瓶盖下方粘贴一张用1滴水润湿边长约5mm的银锰试纸（将滤纸条浸入0.85％硫酸锰-0.85％硝酸银溶液中3～5分钟，取出，晾干 ），加重质氧化镁0.30g，立即加盖密塞，旋转混匀，40℃放置30分钟，试纸产生的灰色与标准氯化铵溶液（10μg/ml的NH4）1.0ml自“称量瓶瓶盖下方粘贴一张用1滴水润湿边长约5mm的银锰试纸起”制成的对照试纸比较，不得更深(0.1％)”。