阿苯达唑

Abendazuo

Albendazole

书页号：2005年版二部－290

[修订]

【检查】有关物质  取本品，加三氯甲烷-冰醋酸（9:1）溶解并制成每1ml中含10.0mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加三氯甲烷-冰醋酸（9:1）分别稀释成每1ml中含100µg和20µg的溶液作为对照溶液（1）和（2）。照薄层色谱法（附录V B）试验，吸取上述三种溶液各5µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-乙醚-冰醋酸（30:7:3）为展开剂，展开，晾干，立即置紫外光灯（254nm）下检视。对照溶液（2）应显一个明显斑点，供试品溶液如显杂质斑点，其荧光强度与对照溶液（1）的主斑点比较，不得更强（1.0%）。