[修订]

阿魏酸哌嗪

Aweisuan Paiqin

Piperazine Ferulate

[修订]

【检查】有关物质 避光操作。取本品，加甲醇制成每1ml中含5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加甲醇制成1ml中含0.05mg的溶液，作为对照溶液；分别取阿魏酸对照品与哌嗪对照品适量，精密称定，各加甲醇制成1ml中含阿魏酸80µg与哌嗪50µg的溶液，作为对照品溶液（1）与对照品溶液（2）。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述四种溶液各20µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-浓氨溶液（10:6:3）为展开剂，展开，晾干，置碘蒸气中显色，立即检视，供试品溶液除显与对照品溶液（1）与对照品溶液（2）相同位置的两个主斑点外，如显其他杂质斑点，不得多于2个，且与对照品溶液（1）所显主斑点比较，不得更深；对照溶液应显两个清晰的斑点，否则应重新试验。