非洛地平

Feiluodiping

Felodipine

书页号：2005年版二部－330

[修订]

本品为2,6-二甲基-4-(2,3-二氯苯基)-1,4-二氢-3,5-吡啶二甲酸甲乙酯。按干燥品计算，含C18H19Cl2NO4应不少于99.0%。

有关物质 避光操作。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-乙腈-水（50:15:35）为流动相；检测波长为238nm。取非洛地平杂质A对照品加甲醇相制成每1ml含2μg的溶液作为对照品溶液（1）；另取本品10mg至50ml容量瓶，加甲醇使溶解，并稀释至刻度，滤过，取续滤液作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，置100ml容量瓶中，用流动相稀释至刻度作为对照溶液。另精密量取对照品溶液（1）1ml和对照溶液5ml，置于同一10ml容量瓶，加甲醇稀释至刻度，作为对照品溶液（2）。取对照品溶液（2）10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使非洛地平杂质A色谱峰的峰高约为满量程的20%；非洛地平和相邻杂质峰之间的分离度应符合要求。再取对照溶液和供试品溶液10μl分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中如有与对照品溶液（2）色谱图中非洛地平杂质A相应的杂质峰，其面积不得大于对照品溶液（2）色谱图中非洛地平杂质A峰面积（0.1%）；如有其他杂质峰，与对照溶液中非洛地平峰面积比较计算；杂质总量不得过1.0%。

[删除]

氯化物