非诺贝特（征求意见稿）

Feinuobeite

Fenofibrate

C20H21ClO4   360.84

本品为2-甲基 -2- [4-(4- 氯苯甲酰基) 苯氧基] 丙酸异丙酯。按干燥品计算，含C20H21ClO4不得少于98.5％。

【性状】  本品为白色或类白色结晶性粉末；无臭，无味。

本品在三氯甲烷中极易溶解，在丙酮或乙醚中易溶，在乙醇中略溶，在水中几乎不溶。

熔点  本品的熔点（附录Ⅵ C）应为78～82℃。

【鉴别】  (1) 取本品，用无水乙醇制成每1ml 中约含10μg 的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在286nm 的波长处有最大吸收。

(2) 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集248 图）一致。

【检查】  乙醇溶液的澄清度与颜色   取本品1.0g，加乙醇25ml，振摇使溶解（必要时微温），溶液应澄清无色；如显色，与黄色1 号标准比色液（附录Ⅸ　 A第一法）比较，不得更深。

硫酸盐  取本品1.0g，加水50ml，振摇，在50℃加热10分钟，充分振摇溶解，放冷，滤过，取滤液25ml，依法检查（附录Ⅷ B），与标准硫酸钾溶液2.0ml 制成的对照液比较，不得更浓(0.040％) 。

氯化物 取本品2.0g，加水10ml，振摇，在50℃加热10分钟，充分振摇溶解，放冷，加水至20ml，滤过，取滤液10ml，依法检查（附录Ⅷ A），与标准氯化钠溶液10.0ml制成的对照液比较，不得更浓(0.01％)。

有关物质  取本品，用流动相溶解并分别制成每1ml中含0.4mg的供试品溶液与每1ml中约含0.4μg的对照溶液；精密称取杂质A、B对照品适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml各含1μg的溶液，作为杂质对照品溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（4.6mm×250mm 5 µm）；以水（用磷酸调节pH值至2.5）—乙腈（30∶70）为流动相；检测波长为286nm。取杂质对照品溶液10μl注入液相色谱仪，杂质A和B峰的分离度应不小于1.5；取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10%~20%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2 倍。供试品溶液的色谱图中，如有杂质峰，单个杂质峰的面积，不得大于对照溶液主峰面积 (0.1%)，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的5倍(0.5%)。小于对照溶液峰面积0.1倍的峰可不计。

残留溶剂 取正丙醇适量，精密称定，用N,N-二甲基甲酰胺制成每1ml约含1mg的溶液，作为内标溶液。取本品约1g，精密称定，置20ml顶空瓶中，精密加入内标溶液1ml，再加N,N-二甲基甲酰胺至10ml，加盖密闭，振摇使溶解，作为样品溶液。分别取丙酮、异丙醇、氯仿、甲苯适量，精密称定，用N,N-二甲基甲酰胺制成每1ml含丙酮、异丙醇均约为1mg，氯仿、甲苯分别约为0.012mg、0.89mg的溶液。精密量取5ml，置20ml顶空瓶中，精密加入内标溶液1ml，加入N,N-二甲基甲酰胺至10ml，加盖密闭，作为对照溶液。照残留溶剂测定法(中国药典2005年版二部附录Ⅷ P)试验，以为内涂6%氰丙基和94%甲基聚硅氧烷色谱柱(30m×0.32mm，1.0μm)开口毛细管柱色谱柱，柱温采用程序升温：初始温度为40℃，保持8分钟后，以每分钟45℃升至200℃，保持3分钟。检测器为FID，温度为250℃；进样口温度为200℃；载气为氮气，流速为每分钟2ml。顶空进样，顶空瓶平衡温度为80℃，平衡时间为30分钟，进样体积为1.0ml。分别取对照溶液与供试品溶液进样测试，记录色谱图，以内标法按峰面积计算，含丙酮、异丙醇、氯仿、甲苯应均符合规定。

干燥失重  取本品，在50℃减压干燥至恒重，减失重量不得过0.5 ％（附录Ⅷ L）。

炽灼残渣  取本品1.0g，依法检查（附录Ⅷ N），遗留残渣不得过0.1 ％，

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（附录Ⅷ H第二法），含重金属不得过百万分之十。

【含量测定】   照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（4.6mm×250mm，5 µm）；以水（用磷酸调节pH值至2.5）—乙腈（30∶70）为流动相；检测波长为286nm，理论板数按非诺贝特峰计算不低于3000。

测定法 精密称取本品约10mg，置100ml 量瓶中，加流动相适量，充分振摇使溶解，并用流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取非诺贝特对照品适量，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】  降血脂药。

【贮藏】  遮光，密封保存。

【制剂】  (1) 非诺贝特片  (2) 非诺贝特胶囊