新增品种

鲑降钙素

# Gui Jianggaisu

Calcitonin (Salmon)

C145H240N44O48S2  3432

本品为化学合成的由三十二个氨基酸组成的多肽。按无水与无醋酸物计算，含鲑降钙素（C145H240N44O48S2）应为90.0～105.0％，每1mg鲑降钙素（C145H240N44O48S2）相当于6000 IU。

【性状】  本品为白色或类白色粉末。

本品在水中易溶。

【鉴别】 （1）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

（2）照降钙素生物测定法（附录Ⅻ O）测定，实验仅设供试品高剂量一组，比较给药前后大鼠血钙值，应有显著的降血钙作用（P＜0.05）。

【检查】  有关物质  照含量测定项下的方法测定，按峰面积归一化法计算，单个杂质的峰面积不得大于总峰面积的3.0%，各杂质峰面积的和不得大于总峰面积的5.0%（峰面积小于主峰面积0.1％的峰除外）。

氨基酸比值  取本品，加盐酸溶液(1→2),于110℃水解16小时后，用柱前衍生高效液相色谱法或氨基酸分析仪法测定。以门冬氨酸、谷氨酸、脯氨酸、甘氨酸、缬氨酸、亮氨酸、组氨酸、精氨酸、赖氨酸的摩尔数总和除以20作为1，计算各氨基酸的相对比例，其数值应在下列范围之内：门冬氨酸1.8～2.2、谷氨酸2.7～3.3、脯氨酸1.7～2.3、甘氨酸2.7～3.3、缬氨酸0.9～1.1、亮氨酸4.5～5.3、组氨酸0.9～1.1、精氨酸0.9～1.1、赖氨酸1.8～2.2、丝氨酸3.2～4.2、苏氨酸4.2～5.2、酪氨酸0.7～1.1、半胱氨酸1.4～2.1。

醋酸  取本品适量，精密称定，加磷酸盐缓冲液-甲醇（95：5）制成每1ml中含1.0mg的溶液，作为供试品溶液；另取冰醋酸适量，精密称定，加磷酸盐缓冲液－甲醇（95：5）制成每1ml中含0.1mg的溶液，作为对照品溶液。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸盐缓冲液（取磷酸0.7ml，加水1000ml，用40%氢氧化钠溶液调节pH值至3.0）作为流动相A，甲醇作为流动相B，进行梯度洗脱；检测波长为210nm。理论板数按醋酸峰计算，不低于2000。梯度洗脱程序如下：

| 时间(min) | 流动相A( %) | 流动相B( %) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 95 | 5 |
| 5 | 95 | 5 |
| 10 | 50 | 50 |
| 20 | 50 | 50 |
| 22 | 95 | 5 |
| 30 | 95 | 5 |

精密量取供试品溶液和对照溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，按外标法以峰面积计算。含醋酸应为4.0～15.0%。

水分  取本品，照水分测定法(附录Ⅷ M 第一法)测定，含水分不得过10.0%。

醋酸和水分  醋酸和水分之和不得过20%。

细菌内毒素  取本品，依法测定(附录Ⅺ E)，每1mg含内毒素应小于25EU（供注射用）。

【含量测定】照高效液相色谱法（中国药典2005年版二部附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(250mm×4.6mm,5μm，孔径300 Å)；以0.02mol/L四甲基氢氧化铵溶液-乙腈(9:1)（用磷酸调节pH值至2.5）作为流动相A；以0.02mol/L四甲基氢氧化铵溶液－乙腈（2：3）（用磷酸调节pH值至2.5）作为流动相B，进行梯度洗脱；柱温为65℃；检测波长为220nm。梯度洗脱程序如下：

| 时间（分钟） | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 72 | 28 |
| 30 | 48 | 52 |
| 32 | 72 | 28 |
| 55 | 72 | 28 |

取N-乙酰-半胱氨酰1-降钙素对照品适量，加流动相A 溶解并制成每1ml中含0.25mg的溶液，取上述溶液400μl，加供试品溶液100μl，混匀，取20μl注入液相色谱仪，N-乙酰-半胱氨酰1-降钙素峰与鲑降钙素峰的分离度应不小于3.0，N-乙酰-半胱氨酰1-降钙素的对称因子应不大于2.5。

测定法   取本品适量，精密称定，加流动相A制成每1ml中含1.0mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取鲑降钙素对照品，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】  抗骨质疏松药。

【贮藏】  遮光，密封，2～8℃保存。

【制剂】  鲑降钙素注射液