八 角 茴 香

【含量测定】  挥发油  照挥发油测定法(附录X D)测定。

本品含挥发油不得少于4.0％(ml／g)。

反式茴香脑   照气相色谱法（附录Ⅵ E）测定。

色谱条件与系统适用性试验  弹性石英毛细管柱（柱长30m，内径0.32mm，膜厚度0.25µm）Agilent INNOWAX；进样口温度200℃，检测器温度200℃，不分流进样。程序升温：初始100℃，每分钟5℃升至200℃，保持8分钟。理论板数按反式茴香脑峰计算应不低于30000。

对照品溶液的制备  取反式茴香脑对照品适量，精密称定，加乙醇制成每1ml含400µg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约0.5g，精密称定，精密加入乙醇25ml，称定重量，超声处理（功率600W，频率40kHz）30分钟，放冷至室温，再称定重量，用乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各2µl，注入气相色谱仪，测定，即得。

本品含反式茴香脑（C10H12O）不得少于4.0％。