化  橘  红

【鉴别】 (1)本品粉末暗绿色至棕色。中果皮薄壁细胞形状不规则，壁不均匀增厚，有的作连珠状或在角隅处特厚。果皮表皮细胞表面观多角形、类方形或长方形，垂周壁增厚，气孔类圆形，直径18～31µm，副卫细胞5～7个，侧面观外被角质层，靠外方的径向壁增厚。偶见碎断的非腺毛，碎段细胞多至十数个，最宽处直径约33µm，具壁疣或外壁光滑、内壁粗糙，胞腔内含淡黄色或棕色颗粒状物。草酸钙方晶成片或成行存在于中果皮薄壁细胞中，呈多面形、菱形、棱柱形、长方形或形状不规则，直径1～32µm，长5～40µm。导管为螺纹和网纹。偶见石细胞及纤维。

(2)取本品粉末0.5 g，置离心试管中，加甲醇5ml，超声处理15分钟，离心，取上清液，作为供试品溶液。另取柚皮苷对照品适量，加甲醇制成每1 ml含1 mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录VI B）试验，吸取上述两种溶液各2µl，分别点于同一高效硅胶薄层板上，以乙酸乙酯-丙酮-冰醋酸-水（8 : 4 : 0.3 : 1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5% 三氯化铝乙醇溶液，在105℃加热1分钟，置紫外光灯（365 nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分  不得过14.0%（附录Ⅸ H 第一法）。

总灰分  不得过5.0%（附录Ⅸ K）。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录VI D）测定。

色谱条件与系统适用性试验	以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-醋酸-水（35 : 4 : 61）为流动相；检测波长为283nm，柱温20℃。理论板数按柚皮苷峰计算应不低于1000。

对照品溶液的制备	取柚皮苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1 ml含60µg的溶液，即得。

供试品溶液的制备	取本品粉末（过二号筛）0.5 g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇50 ml，称定重量，水浴回流提取1小时，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置50ml量瓶中，加50%甲醇至刻度，摇匀，即得。

测定法	分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10 µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含柚皮苷（C27H32O14）不得少于3.5%。