厚 朴 花

【鉴别】(2)取本品粉末1g，加甲醇8ml，密塞，振摇30分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取厚朴酚对照品、和厚朴酚对照品，加甲醇制成每1ml各含1mg的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述供试品溶液10 μl, 对照品溶液5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷－二氯甲烷－乙酸乙酯-浓氨试液（5∶2∶4∶0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1%香草醛硫酸溶液，在100℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分  不得过10.0%。（附录Ⅸ H 第三法）

总灰分  不得过7.0%（附录IX  K）。

酸不溶性灰分  不得过1.0% （附录IX  K）。