哈  蟆  油

Hamayou

OVIDUCTUS  RANAE

本品为蛙科动物中国林蛙Rana temporaria chensinensis David. 雌蛙的输卵管，经采制干燥而得。

【鉴别】 取本品粉末（过三号筛）约2.0g，加三氯甲烷40ml，加热回流提取30分钟，放冷，滤过，同法操作3次，合并滤液，挥干，残渣加水5ml溶解，摇匀，放置12小时,作为供试品溶液。另取1-甲基海因对照品，加水制成每1ml含2μg的溶液，作为对照品溶液。以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以水为流动相；检测波长为215nm。理论板数按1-甲基海因峰计算应不低于2000。分别吸取对照品溶液10μl与供试品溶液 3～20μl，注入液相色谱仪。供试品色谱中应呈现与对照品色谱保留时间相同的色谱峰。