山   豆   根

Shandougen

RADIX ET RHIZOMA SOPHORAE

TONKINENSIS

本品为豆科植物越南槐Sophora tonkinensis Gagnep.的干燥根及根茎。秋季采挖，除去杂质，洗净，干燥。

【性状】 本品根茎呈不规则的结节状，顶端常残存茎基，其下着生根数条。根呈长圆柱形，常有分枝，长短不等，直径0.7～1.5cm。表面棕色至棕褐色，有不规则的纵皱纹及横长皮孔样突起。质坚硬，难折断，断面皮部浅棕色，木部淡黄色。有豆腥气，味极苦。

【鉴别】 (1)本品横切面：木栓层为数列至10数列细胞。栓内层外侧的1～2列细胞含草酸钙方晶，断续形成含晶细胞环，含晶细胞的壁木化增厚。栓内层与韧皮部均散有纤维束。形成层成环。木质部发达，射线宽1～8列细胞；导管类圆形，大多单个散在，或2至数个相聚，有的含黄棕色物；木纤维成束散在。薄壁细胞含淀粉粒，少数含方晶。

(2)取本品粗粉约0.5g，加三氯甲烷10ml，浓氨试液0.2ml，振摇15分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加三氯甲烷0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取苦参碱对照品和氧化苦参碱对照品，加三氯甲烷制成每1ml各含1mg的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验，吸取供试品溶液1～2µl，对照品溶液4～6µl，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-浓氨试液(4:1:0.1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以稀碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的橙黄色斑点。

【检查】水分 不得过10.0%(附录Ⅸ H第一法)。

总灰分 不得过6.0%(附录Ⅸ K)。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法(附录Ⅹ A) 测定，用乙醇作溶剂，不得少于15.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法(附录Ⅵ D) 测定。

色谱条件与系统适用性试验  以氨基键合硅胶为填充剂；以乙腈-异丙醇－3%磷酸溶液 (80:5:15)为流动相；检测波长为210 nm。理论板数按氧化苦参碱峰计算应不低于4000。

对照品溶液的制备  取苦参碱和氧化苦参碱对照品适量，精密称定，分别加流动相使溶解，制成每1ml各含20μg，150μg的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末(过三号筛)0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入三氯甲烷－甲醇－浓氨试液（40:10:1）混合溶液50ml，密塞，称定重量，放置30分钟，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，再称定重量，用三氯甲烷－甲醇－浓氨试液（40:10:1）混合溶液补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液10ml，40℃减压回收溶剂至干，残渣加甲醇适量使溶解，并转移至10ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液,即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5μl，注入液相色谱仪，测定, 即得。

本品按干燥品计算，含苦参碱(C15H24N2O)和氧化苦参碱(C15H24N2O2)的总量不得少于0.70%。

【炮制】 除去残茎及杂质，浸泡，洗净，润透，切厚片，晒干。

本品呈不规则的类圆形厚片，直径0.7～1.5cm,切面皮部浅棕色，木部淡黄色，周边棕色至棕褐色。质坚硬，有豆腥气，味极苦。

【含量测定】 同药材，不得少于0.60%。

【鉴别】（除横切面外） 【检查】 【浸出物】 同药材。

【性味与归经】 苦，寒；有毒。归肺、胃经。

【功能与主治】 清热解毒，消肿利咽。用于火毒蕴结，咽喉肿痛，齿龈肿痛。

【用法与用量】 3～6g。

【贮藏】 置干燥处。

（注：未统稿）