广    枣

增修订

【检查】水分  取去核药材粉末，照水分测定法（附录Ⅸ H第一法）测定，不得过13.0%。

总灰分 取去核药材粉末，照灰分测定法（附录Ⅸ K）测定，不得过6.5％。

【浸出物】取去核药材粉末，照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（附录Ⅹ A）测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于28.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录VI D）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；甲醇-水-冰醋酸（1：99：0.3）为流动相；检测波长为270nm；柱温30℃。理论板数按没食子酸峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  取没食子酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含60μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品去核粉末（过二号筛）约1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇20ml，密塞，称定重量，加热回流1小时，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品去核后按干燥品计算，含没食子酸（C7H6O5）不得少于0.06%。