救必应

Jiubiying

CORTEX ILICIS ROTUNDAE

本品为冬青科植物铁冬青Ilex rotunda Thunb.的干燥树皮。夏、秋二季剥取，晒干。

【性状】  本品呈卷筒状、半卷筒状或呈略卷曲的板状，偶有不规则块状，长短不一。厚1～15mm。外表面灰白色至浅褐色，有的可见苔藓斑，较粗糙，有皱纹。内表面黄绿色，或黄棕色至黑褐色，有细纵纹。质硬而脆，断面略平坦。气微香，味苦、微涩。

【鉴别】  （1）本品粉末浅棕色至棕褐色。石细胞甚多，浅黄绿色或浅黄色，单个或成群，长30~80μm，宽14~56μm，孔沟明显；有的胞腔内含草酸钙方晶，含方晶石细胞通常壁较薄，方晶充塞整个胞腔。草酸钙方晶众多，散在或存在于薄壁细胞中，长17~40μm，宽7~25μm。有的薄壁组织中可见草酸钙簇晶。木栓细胞无色或浅棕色。

（2）取本品粉末0.5g，加甲醇25ml，超声处理20分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml使溶解，用水饱和的正丁醇振摇提取2次，每次25ml，合并正丁醇提取液，用氨试液20ml洗涤1次，分取正丁醇提取液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取救必应对照药材0.5g，同法制成对照药材溶液。再取紫丁香苷对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述三种溶液各2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-无水甲酸（16∶4∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，分别置日光及紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点或荧光斑点。

【检查】  水分  不得过11.0％（附录Ⅸ H 第一法）。

总灰分  不得过8.0％（附录Ⅸ K ）。

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（附录Ⅹ A）测定，用乙醇作溶剂，不得少于25.0％。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以水为流动相B，按下表中的条件进行梯度洗脱；检测波长为210nm。理论板数按紫丁香苷峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~10 | 10 | 90 |
| 10~20 | 10→40 | 90→60 |
| 20~30 | 40 | 60 |

对照品溶液的制备  取紫丁香苷对照品、长梗冬青苷对照品适量，精密称定，加50%甲醇制成每1ml中含紫丁香苷0.1mg，长梗冬青苷0.3mg的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50%甲醇25ml，密塞，摇匀，称定重量，超声处理30分钟（功率250W，频率40kHz），放冷，再称定重量，用50%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含紫丁香苷（C17H24O9）不得少于1.0%，长梗冬青苷（C36H58O10）不得少于4.5%。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味与归经】 苦，寒。归脾、肾经。

【功能与主治】  清热解毒，凉血止血，行气止痛。用于癍痧发热，感冒发热，乳娥，脘腹胀痛，腹泻，痢疾；外用治烧烫伤。

【用法与用量】  9～30g，水煎服。外用适量，煎水或研末调敷患处。