白   鲜   皮

Baixianpi

CORTEX DICTAMNI

本品为芸香科植物白鲜Dictamnus dasycarpus Turcz.的干燥根皮。春、秋二季采挖根部，去除泥沙及粗皮，剥取根皮，干燥。

【性状】本品呈卷筒状，长5~15 cm，直径1~2 cm，厚0.2~0.5 cm。外表面灰白色或淡灰黄色，具细纵皱纹及细根痕，常有突起的颗粒状小点；内表面类白色，有细纵纹。质脆，折断时有粉尘飞扬，断面不平坦，略呈层片状，剥去外层，迎光可见闪烁的小亮点。有羊膻气，味微苦。

【鉴别】（1）本品横切面：木栓层为10余列细胞。栓内层狭窄，纤维多单个散在，黄色，直径25~100 μm，壁厚，层纹明显。韧皮部宽广，射线宽1~3列细胞；纤维单个散在。薄壁组织中有多数草酸钙簇晶，直径5~30 μm。

（2）取本品粉末1 g，加甲醇20 ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1 ml使溶解，作为供试品溶液。另取黄柏酮对照品和梣酮对照品，加甲醇制成每1 ml各含1 mg的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述两种溶液各5 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-环己烷-乙酸乙酯（3:3:3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5 %香草醛硫酸试液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分  不得过14.0%（附录Ⅸ H第一法）。

酸不溶性灰分  不得过1.0% （附录Ⅸ K）。

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（附录Ⅹ A）测定，以95%乙醇为溶剂，不得少于6.5%。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验   以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水（60:40）为流动相；检测波长为236 nm。理论板数以梣酮峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备    取梣酮对照品、黄柏酮对照品适量，精密称定，加甲醇分别制成每1ml含60μg、 100μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粗粉（过四号筛）约1.0 g，加甲醇25 ml，加热回流1小时，放冷，再称定重量，加甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10 μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含梣酮（C14H16O3）和黄柏酮（C26H34O7）的量应分别不得少于0.05%、0.15%。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切厚片，干燥。

本品呈卷丝状，长0.2 ~ 0.6 cm，直径1~2 cm，厚0.2~0.5 cm。外表皮灰白色或淡灰黄色，具细纵皱纹及细根痕，常有突起的颗粒状小点；内表面类白色，有细纵纹。折断时有粉尘飞扬，有羊膻气，味微苦。

【鉴别】（除横切面外） 【检查】 【浸出物】 【含量测定】同药材。

【性味与归经】 清热燥湿，祛风解毒。用于湿热疮毒，黄水淋漓，湿疹，风疹，疥癣疮癞，风湿热痹，黄疸尿赤。

【用法与用量】 4.5～9 g。外用适量，煎汤洗或研粉敷。

【贮藏】 置通风干燥处。

（注：未统稿）