益  母  草（增修订的内容）

【鉴别】(2)取本品粉末(鲜品干燥后粉碎)3g，加乙醇30ml，加热回流l小时，放冷，滤过，滤液浓缩至约5ml，加于活性炭-氧化铝柱(活性炭0.5g；中性氧化铝100～120目，2g；内径10mm)上，用乙醇30ml洗脱，收集洗脱液，蒸干，残渣加乙醇0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取盐酸水苏碱对照品，加乙醇制成每1ml含5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验，吸取上述两种溶液各10µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-盐酸-水(4：1：0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以稀碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。取本品【含量测定】盐酸水苏碱项下供试品溶液10ml，蒸干，残渣加无水乙醇1ml使溶解，离心，取上清液作为供试品溶液。鲜品干燥后粉碎同法制成供试品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取供试品溶液5～10μl、【含量测定】盐酸水苏碱项下对照品溶液20μl,分别点于同一硅胶Ｇ薄层板上，以丙酮－无水乙醇－盐酸(10:6:1) 为展开剂，展开，取出，晾干，在105℃加热15分钟，放冷，喷以稀碘化铋钾试液－三氯化铁试液（10:1）混合溶液至斑点显色清晰，晾干。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分  干品益母草  不得过13.0％照水分测定法(附录Ⅸ H第一法)测定，。

总灰分  干品益母草  不得过11.0％(附录Ⅸ K)。

酸不溶性灰分  干品  不得过1.0％(附录Ⅸ K)。

【浸出物】 干品益母草  照水溶性浸出物测定法项下热浸法(附录X A)测定，不得少于15.0％。

【含量测定】  干品益母草  取本品粉末(过二号筛)约1g，精密称定，置锥形瓶中，加乙醇50ml，加热回流1.5小时，放冷，滤过，滤渣及容器用乙醇50ml分次洗涤，滤过，合并滤液，蒸干，残渣加乙醇溶解，转移至10ml量瓶中，加乙醇稀释至刻度，摇匀，离心(5000转／分钟，5分钟)，取上清液作为供试品溶液。另精密称取在105℃干燥3小时的盐酸水苏碱对照品，加乙醇制成每1ml含2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验，精密吸取供试品溶液8µl，对照品溶液3µl与8µl，分别交叉点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-正丁醇-盐酸(1：8：3)为展开剂，展开，取出，晾干，在105℃加热15分钟，放冷，喷以稀碘化铋钾试液-1％三氯化铁乙醇溶液(10：1)混合溶液至斑点显色清晰，晾干，在薄层板上覆盖同样大小的玻璃板，周围用胶布固定，照薄层色谱法(附录Ⅵ B薄层色谱扫描法)进行扫描，波长；λS=510nm，测量供试品吸光度积分值与对照品吸光度积分值，计算，即得。

干益母草按干燥品计算，含盐酸水苏碱(C7H13NO2·HCl)不得少于0.50％。

盐酸水苏碱  照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以丙基酰胺键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.2％冰醋酸溶液（80:20）为流动相；流速为每分钟0.5ml；用蒸发光散射检测器检测。理论板数按水苏碱峰计算应不低于6000。

对照品溶液的制备  取盐酸水苏碱对照品适量，精密称定，加70%乙醇制成每1ml含0.5mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约1g，精密称定，置锥形瓶中，精密加入70%乙醇25ml，称定重量，加热回流2小时，放冷，再称定重量，用70%乙醇补足减失重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液5μl、10μl，供试品溶液10～20μl，注入液相色谱仪，测定，用外标两点法对数方程计算，即得。

按干燥品计算，含盐酸水苏碱（C7H12NO2·HCl）不得少于0.50％。

盐酸益母草碱   照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.4％辛烷磺酸钠的0.1%磷酸溶液（24:76）为流动相；检测波长为277nm。理论板数按益母草碱峰计算应不低于6000。

对照品溶液的制备  取盐酸益母草碱对照品适量，精密称定，加70%乙醇制成每1ml含30μg的溶液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与【含量测定】盐酸水苏碱项下供试品溶液10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

按干燥品计算，含盐酸益母草碱（C14H21O5N3·HCl ）不得少于0.050%。

【炮制】  鲜品益母草  除去杂质，迅速洗净。

干品益母草  除去杂质，迅速洗净，润透，略润，切段，干燥。

本品呈段状，茎方柱形，四面凹下成纵沟，灰绿色或黄绿色；切面有髓。叶对生；叶片灰绿色，掌状3裂，裂片全缘或具少数锯齿。轮伞花序腋生； 花黄棕色，花萼筒状，花冠二唇形。气微，味微苦。

【浸出物】  同药材，不得少于12.0%。

【含量测定】  同药材，含盐酸水苏碱（C7H12NO2·HCl）不得少于0.40％，含盐酸益母草碱（C14H21O5N3·HCl ）不得少于0.040%。

【鉴别】（除横切面外）【检查】  同药材。