知    母

Zhimu

RHIZOMA  ANEMARRHENAE

本品为百合科植物知母Anemarrhena asphodeloides Bge.的干燥根茎。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干，习称“毛知母”；或除去外皮，晒干。

【性状】本品呈长条状，微弯曲，略扁，偶有分枝，长3～15cm，直径0.8～1.5cm，一端有浅黄色的茎叶残痕。表面黄棕色至棕色，上面有一凹沟，具紧密排列的环状节，节上密生黄棕色的残存叶基，由两侧向根茎上方生长；下面隆起而略皱缩，并有凹陷或突起的点状根痕。质硬，易折断，断面黄白色。气微，味微甜、略苦，嚼之带粘性。

【鉴别】 （1）取本品粉末0.5g，加50％乙醇10ml，超声处理20分钟，取上清液作为供试品溶液。另取芒果苷对照品，加50％乙醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录VI B）试验，吸取上述两种溶液各4μl，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以乙醇-水（1：1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

（2）取本品粉末0.2g，加30％丙酮10ml，超声处理20分钟，取上清液作为供试品溶液。另取知母皂苷BII对照品，加30％丙酮制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录VI B）试验，吸取上述两种溶液各4μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（4：1：5）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以香草醛硫酸试液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分  不得过12.0%（附录IX H第一法）。

总灰分 不得过9.0％（附录IX K）。

酸不溶性灰分 不得过4.0％（附录IX K）。

【含量测定】 芒果苷 照高效液相色谱法（附录VI D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.2%冰醋酸水溶液（15：85）为流动相；检测波长为258nm。理论板数按芒果苷峰计算应不低于6000。

对照品溶液的制备  取芒果苷对照品适量，精密称定，加50％乙醇制成每1ml含50μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50％乙醇25ml，称定重量，超声处理（功率400W，频率40kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用50％乙醇补足减失的重量，摇匀。滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品和供试品溶液各10μl注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含芒果苷（C19H18O11）不得少于0.70%。

知母皂苷BⅡ 照高效液相色谱法（附录VI D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水（25：75）为流动相；蒸发光散射检测器检测。理论板数按知母皂苷BII峰计算应不低于10000。

对照品溶液的制备  取知母皂苷BII对照品适量，精密称定，加30％丙酮制成每1ml含0. 50mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约0.15g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入30％丙酮25ml，称定重量，超声处理（功率400W，频率40kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用30％丙酮补足减失的重量，摇匀。滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液5μl、10μl，供试品溶液5～10μl注入液相色谱仪，测定，用外标两点法对数方程计算，即得。

本品按干燥品计算，含知母皂苷BII（C45H76O19）不得少于3.0%。

【炮制】 知母 除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，去毛屑。

本品呈不规则形厚片，外表皮黄棕色至棕色，有的可见凹陷或突起的点状根痕。切面黄白色至黄色。质硬，易折断。气微，味微甜、略苦，嚼之带黏性。

【含量测定】同药材，含芒果苷（C19H18O11）不得少于0.50%；含知母皂苷BII（C45H76O19）不得少于3.0%。

【鉴别】 【检查】 同药材。

盐知母  取知母片，照盐炙法（附录II D）炒干。

本品呈不规则形厚片，外表皮黄棕色至棕色，有的可见凹陷或突起的点状根痕。切面黄白色。质硬，易折断。气微，味微咸，嚼之带黏性。

【含量测定】同药材，含芒果苷（C19H18O11）不得少于0.40 %；含知母皂苷BII（C45H76O19）不得少于2.0 %。

【鉴别】 【检查】 同药材。

【性味与归经】 苦、甘、寒。归肺、胃、肾经。

【功能与主治】 清热泻火，生津润燥。用于外感热病，高热烦渴，肺热燥咳，骨蒸潮热，内热消渴，肠燥便秘。

【用法与用量】 6～12g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

（注：未统稿）