砂    仁

【含量测定】 挥发油 照挥发油测定法(附录X D)测定。

阳春砂、绿壳砂种子团含挥发油不得少于3.0％(ml／g)；海南砂种子团含挥发油不得少于1.0％(ml／g)。

乙酸龙脑酯   照气相色谱测定法（附录XI E）测定。

色谱条件与系统适用性试验  弹性石英毛细管（100%二甲基聚硅氧烷为固定相）；进样口温度230℃，柱温100℃，检测器温度250℃， FID检测器；分流比10：1。理论板数按乙酸龙脑酯峰计算应不低于10000。

对照品溶液的制备  取乙酸龙脑酯对照品适量，精密称定，加无水乙醇制成每1ml含0.3mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末 (过三号筛)约1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入无水乙醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率300W ,频率40kHz）30分钟，放冷，用无水乙醇补足减失的重量，摇匀，过滤，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl.，注入气相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含乙酸龙脑酯（C12H20O2）不得少于0.90%。