罗布麻叶（增修订的内容）

【检查】 水分  照水分测定法(附录Ⅸ H第一法)测定，不得过11.0％。

总灰分  不得过12.0%（附录IX K）。

酸不溶性灰分  不得过5.0%（附录IX K）。

【含量测定】   照高效液相色谱法（附录 VI D）测定

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.4％磷酸溶液(50：50)为流动相；检测波长为360nm；柱温30℃。理论板数按槲皮素峰计算应不低于4000。

对照品溶液的制备  精密称取槲皮素对照品适量，加80％甲醇制成每1ml 含30µg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末(过三号筛)约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加80％甲醇50ml，密塞，称定重量，加热回流1小时，放冷，再称定重量，用80％甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过。精密量取续滤液10ml，加入盐酸1ml，置90℃水浴中加热回流60分钟，取出，立即冷却，转移至25mi量瓶中，加80％甲醇稀释至刻度，摇匀，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.2％磷酸溶液（15:85）为流动相；柱温35℃；检测波长为256nm。理论板数按金丝桃苷峰计算应不低于6000。

对照品溶液的制备  取金丝桃苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含36μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50%甲醇50ml，密塞，称定重量，加热回流30分钟，放冷，再称定重量，用50%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含金丝桃苷（C21H20O12）不得少于0.30 %。