翼首草

Yishoucao

HERBA PTEROCEPHALI

本品系藏族习用药材。为川续断科植物匙叶翼首草Pterocephalus hookeri (C. B. Clarke) Höeck的干燥全草。夏末秋初采挖，除去杂质，阴干。

【性状】  本品根呈类圆柱形，长5～20cm，直径0.8～2.5cm；表面棕褐色至黑褐色，具扭曲的纵皱纹及黄白色点状须根痕，外皮易脱落；顶端常有数个麻花状扭曲的根茎丛生，有的上部密被褐色叶柄残基；体轻，质脆，易折断，断面不平坦，木部白色。叶基生，灰绿色，多破碎，完整叶片长披针形至长椭圆形，全缘，基部常羽状浅裂至中裂，两面均被粗毛。花茎被毛，灰绿色或棕褐色。头状花序近球形，直径0.8～2.5cm；花白色至淡黄色，萼片为羽毛状，多数。气微，味苦。

【鉴别】  （1）本品粉末灰棕色、灰绿色或灰白色。非腺毛单细胞，长240~980µm，直径16~35µm，壁较光滑，有的壁上有细小的疣状突起。草酸钙簇晶多见，单个散在或存在于薄壁细胞中，有的2~5个排列成行，直径12~56µm。导管多为网纹、螺纹，直径16~68µm。腺毛少见，头部2或4个细胞，柄单细胞。花粉粒淡黄色，类圆球形或长圆形，直径89~125µm，外壁具刺状突起，有3个萌发孔。

- 取本品粉末1g，加乙醚30ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇溶2ml使溶解，作为供试品溶液。另取熊果酸对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录VI B）试验，吸取上述两种溶液各2ul～8ul，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-丙酮（12:1）为展开剂，将薄层板置展开缸中预平衡10分钟，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。分别置日光及紫外光灯（365nm）下检测。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点；紫外光下显相同颜色的荧光斑点。

【检查】  杂质  不得过1.3%（附录IX A）。

水分  不得过12.0%（附录IX H第一法）。

总灰分  不得过15.0%（附录IX K）。

酸不溶性灰分  不得过6.0%（附录IX K）。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录VI D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.1mol/L乙酸铵溶液（85：15）为流动相；检测波长为210nm。理论塔板数以齐墩果酸峰计算应不得低于8000。

对照品溶液的制备  取齐墩果酸对照品、熊果酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含齐墩果酸0.23mg、熊果酸0.79mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约2g，精密称定，置具塞锥形瓶，精密加甲醇50ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，冷却，滤过，用少量甲醇洗涤滤渣，合并滤液，蒸干，残渣加甲醇适量溶解，并转移至10ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取上述两种对照品溶液与供试品溶液各10µl～20µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含齐墩果酸（C30H48O3）和熊果酸（C30H48O3）的总量不得少于0.20%。

【炮制】  除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性味】  苦，寒；有小毒。

【功能与主治】  解毒除瘟，清热止痢，祛风通痹。

【用法与用量】  1～3g。

【贮藏】  置通风干燥处。