肉  豆  蔻

【鉴别】

（2）取本品粉末2g,加石油醚（60～90℃）10ml,超声处理30分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取肉豆蔻对照药材2g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录VI B）试验，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一高效硅胶预制薄层板上，以石油醚(60～90℃)－乙酸乙酯（9：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【含量测定】挥发油  取本品粗粉约20g，精密称定，照挥发油测定法（附录 X D）测定。

本品含挥发油不得少于6.0%（ml/g）。

去氢二异丁香酚  照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇－水(75：25) 为流动相；检测波长为274nm。理论板数按去氢二异丁香酚峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  取去氢二异丁香酚对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含30μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过二号筛）约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇50ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含去氢二异丁香酚（C20H22O4）不得少于0.10%

【炮制】 肉豆蔻  除去杂质，洗净，干燥。

【性状】 【鉴别】 【检查】 【含量测定】同药材。

麦麸煨肉豆蔻  取净肉豆蔻，加入麦麸，麸煨温度150～160℃，约15分钟，至麦麸呈焦黄色，肉豆蔻呈深棕色，表面有裂隙时取出，筛去麦麸，放凉，即得。用时捣碎。

每100Kg肉豆蔻，用麦麸40Kg。

本品表面为棕褐色，有裂隙。全体有浅色纵形沟纹及不规则网状沟纹。种脐位于宽端，呈浅色圆形突起，合点呈暗凹陷。种脊呈纵沟状，连接两端。质坚，断面显棕黄色相杂的大理石花纹，宽端可见干燥皱缩的胚，富油性。气香浓烈，味辛。

【含量测定】  同药材，含挥发油不得少于4.0%（ml/g）；按干燥品计算，含去氢二异丁香酚（C20H22O4）不得少于0.08%。

【鉴别】 【检查】同药材。