草  豆  蔻

增修订

【含量测定】 挥发油 照挥发油测定法(附录X D)测定。

本品含挥发油不得少于1.0％(ml／g)。

（2）黄酮和桤木酮  照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以水为流动相A，以甲醇为流动相B，按下表进行梯度洗脱，检测波长为300 nm。理论板数按小豆蔻明峰计算应不低于5000。

| 时间 （分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～20 20～21 21～31 31～32 32～42 42～45 | 40 40→26 26 26→20 20 20→5 | 60 60→74 74 74→80 80 80→95 |

对照品溶液的制备  取山姜素、乔松素、小豆蔻明和桤木酮对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1 ml含山姜素、乔松素、小豆蔻明和桤木酮分别为0.04mg、0.04mg、0.04mg和0.080mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）0.5 g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇50 ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5 µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含黄酮以山姜素（C16H14O4）、乔松素（C15H12O4）、小豆蔻明（C16H14O4）总和计，不得少于1.35 %，桤木酮（C19H18O）不得少于0.50 %。