菟  丝  子

Tusizi

SEMEN CUSCUTAE

本品为旋花科植物南方菟丝子Cuscuta australis R．Br．或菟丝子Cuscuta chinensis Lam．的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收植株，晒干，打下种子，除去杂质。

【性状】 本品呈类球形，直径1～2mm。表面灰棕色至棕褐色，粗糙，种脐线形或扁圆形。质坚实，不易以指甲压碎。气微，味淡。

【鉴别】 (1)取本品少量，加沸水浸泡后，表面有黏性；加热煮至种皮破裂时，可露出黄白色卷旋状的胚，形如吐丝。

(2)本品粉末黄褐色或深褐色。种皮表皮细胞断面观呈类方形或类长方形，侧壁增厚；表面观呈圆多角形，角隅处壁明显增厚。种皮栅状细胞成片，断面观2列，外列细胞较内列细胞短，具光辉带，位于内列细胞的上部；表面观呈多角形，皱缩。胚乳细胞呈多角形或类圆形，胞腔内含糊粉粒。子叶细胞含糊粉粒及脂肪油滴。

（3）取本品粉末0.5g，加甲醇40ml，加热回流30分钟，滤过，滤液浓缩至5ml，作为供试品溶液。另取菟丝子对照药材0.5g，同法制成对照药材溶液。再取金丝桃苷对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验，吸取上述三种溶液各1～2μl，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以甲醇-冰醋酸-水（4：1：5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分   不得过10.0％(附录Ⅸ H)。

总灰分  不得过10.0％(附录Ⅸ K)。

酸不溶性灰分  不得过4.0％(附录Ⅸ K)

【含量测定】照高效液相色谱法 （附录Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%磷酸((17：83)为流动相；柱温30℃；检测波长为360nm。理论板数按金丝桃苷峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备 取金丝桃苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含48μg的溶液，既得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过四号筛）1.0g，精密称定，置50ml量瓶中，加80%甲醇40ml，超声处理(功率500W，频率40kHz)60分钟，放冷，加80%甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含金丝桃苷(C21H20O12)不得少于0.10%。

【炮制】 菟丝子  除去杂质，洗净，晒干。

【性状】 【鉴别】 【检查】 【含量测定】 同药材。

盐菟丝子  取净菟丝子，照盐炙法(附录Ⅱ D)炒至微鼓起。

本品表面棕黄色，裂开，略有香气。加沸水浸泡后，表面有黏性，煎煮后可露出黄色至棕褐色卷旋状的胚。

【鉴别】 【检查】 【含量测定】 同药材。