薄    荷（增修订的内容）

【鉴别】

(3)取本品粉末0.5g，加石油醚(60～90℃)5ml，密塞，振摇数分钟，放置30分钟，滤过，滤液挥至约1ml，作为供试品溶液。另取薄荷对照药材0.5g，同法制成对照药材溶液。再取薄荷脑对照品，加石油醚(60～90℃)制成每1ml含2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验，吸取上述供试品溶液10～20µl、对照药材溶液和对照品溶液各10µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯苯-乙酸乙酯(19:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以香草醛硫酸试液-乙醇(1:4)的混合溶液，在100 ℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】

水分  照水分测定法（附录IX H 第二法）测定，不得过15.0％

总灰分  不得过11.0％。（附录Ⅸ K）。

酸不溶性灰分  不得过3.0％。（附录Ⅸ K）。

饮片

【炮制】  除去老茎及杂质，略喷清水，稍润，切短段，及时低温干燥。

本品多为5～8mm的短段，墨绿色、紫棕色或灰褐色。照上述〔含量测定〕项下的方法测定，含挥发油不得少于0.40％(ml／g)。

本品呈段状，茎、叶、花混合。茎方柱形，直径0.2～0.4cm；表面紫棕色或淡绿色，具纵棱线，棱角处具茸毛，可见残留的对生分枝或节；质脆；断面白色，髓部中空。叶对生，多皱缩、破碎或切断；叶上表面深绿色，下表面灰绿色，稀被茸毛，有凹点状腺鳞。轮伞花序腋生，花萼钟状，先端5齿裂，花冠淡紫色。揉搓后有特殊清凉香气，味辛凉。

【检查】 水分  同药材，不得过13.0％（附录IX H第二法）。

【含量测定】  同药材，含挥发油不得少于0.40%。

【检查】（总灰分、水分）同药材。