豨  莶  草(增修订的内容)

本品为菊科植物豨莶Siegesbeckia orientalis L．、腺梗豨莶Siegesbeckia pubescens Makino或毛梗豨莶Siegesbeckia glabrescens Makino的干燥地上部分。夏、秋二季花开前及花期均可采割，除去杂质，晒干。

【检查】  水分  不得过15.0%（附录Ⅸ H第一法）。

总灰分 不得过12.0%（附录Ⅸ K）。

【含量测定】 照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水(25：75)为流动相；检测波长为215nm。理论板数按奇壬醇峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  精密称取奇千醇对照品适量，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末(过三号筛)约1g，精密称定，置索氏提取器中，加石油醚(60～90℃)150ml，回流提取3小时，取出滤纸筒，挥干溶剂，置锥形瓶中，精密加入甲醇50ml，称定重量，加热回流2小时，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含奇壬醇(C20H34O4)不得少于0.050％。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以水为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为215nm。理论板数按奇壬醇峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～5 | 5→24 | 95→76 |
| 5～30 | 24 | 76 |

对照品溶液的制备  取奇壬醇对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含20μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约1g，精密称定，精密加入甲醇50ml，称定重量，加热回流5小时，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含奇壬醇（C20H34O4）不得少于0.050% 。

【炮制】 豨莶草  除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。

本品为不规则的段状，茎略呈方柱形，直径小于0.5cm；表面灰绿色、黄棕色或紫棕色，有纵沟及细纵纹，被灰色柔毛，有的可见对生叶痕或残留的枝；切面黄白色或带绿色，髓部宽广，类白色，中空。叶片已切断，多皱缩、卷曲和破碎，暗绿色至黑绿色；展平后可见边缘有锯齿，两面皆具白色柔毛。质坚。气微，味微苦。

[鉴别]、[检查]、[含量测定]应符合药材项下的规定。

酒豨莶草  取净豨莶草段，照酒蒸法(附录Ⅱ D)蒸透，干燥。

每100 kg豨莶草，用黄酒20kg。

本品为不规则的段状，茎略呈方柱形，直径小于0.5cm；表面褐绿色至黑绿色或黑褐色，有纵沟及细纵纹，被灰色柔毛，有的可见对生叶痕或残留的枝；叶片已切断，多皱缩、卷曲和破碎。微具酒香气。

[鉴别]、[检查]、[含量测定]应符合药材项下的规定。