辣    椒（新增品种）

Lajiao

FRUCTUS CAPSICI ANNU

本品为茄科植物辣椒Capsicum annuum L.其栽培变种的干燥成熟果实。夏、秋二季果皮变红色时采收，除去枝梗，晒干。

【性状】 本品形状、大小因品种而异。一般为圆锥形、类圆锥形或略弯曲，基部微圆，常有绿棕色、具5裂齿的宿萼及稍粗壮而弯曲或细直的果柄。表面光滑、皱缩或有沟纹，橙红色、红色或深红色，显油性，果肉干薄。质较脆，横切面可见中轴胎座，有菲薄的隔膜将果实分为2~3室，内含多数黄白色扁平圆形或倒卵形种子。气特异，催嚏性，味辛、辣而如灼。

【鉴别】 (1) 本品粉末暗橙色或红橙色。外果皮细胞方形，多角形或不规则形，壁颇厚，略具壁孔。中果皮薄壁细胞含众多油滴（新鲜粉末）及红色或黄色杂色体，亦含草酸钙砂晶。石细胞型有2种：内果皮石细胞壁较薄，波状，半透明，有念珠状壁孔；种皮石细胞较大，壁厚，波状，有较大的壁孔，其横断面呈“U”字型（外壁较薄），内胚乳细胞多角形，充满糊粉粒。

(2) 取本品粗粉2g，加甲醇-四氢呋喃(1:1)25ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇2ml使溶解，离心，取上清液作为供试品溶液。另取辣椒素对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述供试品溶液2~10μl和对照品溶液5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（60~90℃）-乙酸乙酯-二氯甲烷-氨水（10:10:5:0.05）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以新制0.5%2,6-二苯醌-4-氯亚胺甲醇溶液，用氨熏至斑点清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-水（50:50）为流动相，检测波长为280nm，柱温40℃。理论板数按辣椒素峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  精密称取辣椒素对照品、二氢辣椒素对照品适量，加甲醇制成每1ml含辣椒素50μg、二氢辣椒素20μg的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粗粉0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇-四氢呋喃(1:1)25ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率35kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇-四氢呋喃(1:1)补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取上述对照品溶液与供试品溶液10~20μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含辣椒素(C18H27NO3)和二氢辣椒素(C18H29NO3)的总量之和，不得少于0.16%。