麻  黄  根（增修订的内容）

【鉴别】 （2）取本品粉末0.5g，加入甲醇10ml，超声处理40分钟，滤过，取续滤液，作为供试品溶液。另取麻黄根对照药材，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述两种溶液各10μl,分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水(40:10:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1%香草醛硫酸溶液。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】  水分  不得过10.0%（附录Ⅸ H第一法）

总灰分  不得过8.0%（附录Ⅸ K）

【浸出物】  照水溶性浸出物测定法下的冷浸法（附录X A）测定，不得少于8.0﹪。

【炮制】  除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。

呈类圆形的厚片，直径5～15mm。外表面红棕色或灰棕色，有纵皱纹及支根痕。根茎具节，表面可见有横长突起的皮孔。切面皮部黄白色，木部淡黄色或黄色，纤维性，射线放射状（菊花心），中部有髓。体轻，质硬而脆。气微，味微苦。

【鉴别】（除横切面外）【检查】【浸出物】  同药材。